Компания «СтройМаш», специализируется на продаже и сервисном обслуживании оборудования, предназначенного для различных отраслей промышленности и строительства.

Мы предлагаем:

- Станки для резки и гибки арматуры VPK:

- Вибраторы глубинные высокочастотные. Для быстрого и качественного уплотнения бетонных смесей.

- Преобразователи частоты VPK с дополнительной защитой, специально приспособленные для Российских электрических сетей.

- Вибраторы пневматические глубинные VPK. Самое экономически выгодное решение для обеспечения высокого качества монолитно-бетонных конструкций.

- Вибраторы индустриальные для заводов ЖБИ, ЖБК, пневматические и электрические с широким диапазоном регулировок частоты и силы вибрации, с низким уровнем шума и с европейским качеством изготовления.

- Затирочные машины, швонарезчики.

- Электроинструмент Makita, Metabo, Bosch.

- Алмазные диски, чашки, коронки, отрезные диски, буры, свёрла.

А также техника и оборудование для монолитного строительства в ассортименте.

Также наша компания осуществляет:

- Ремонт (любой сложности) оборудования вне зависимости от  производителя, в частности:  глубинных вибраторов, преобразователей частоты, сварочных трансформаторов, станков и т.п.

- Изготовление деталей на заказ по чертежам или по образцу.

- Перемотку электродвигателей и трансформаторов.

С уважением, коллектив компании «СтройМаш»

Станки для резки стальной арматуры GQ40, 3кВт

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1.	Назначение и особенности……………………………………………….……  2

2.	Технические характеристики………………………………………………….  2

3.	Описание конструкции……………………………………………………………. 3

4.	Установка и подготовка к использованию…………………….……….. 5

5.	Эксплуатация…………………………………………………………….…………….. 7

6.	Техника безопасности……………………………………….……………….……. 8

7.	Транспортировка и хранение……………………………….…………….…… 8

8.	Обслуживание и диагностика………………………………..…………….…. 9

9.	Свидетельство о приемке….………………….………………………………. 12

10.	Гарантийные обязательства………………………………………………. 12

11.	Акт осмотра оборудования……………….………………………………. 14

1																			 		14

- Акт осмотра оборудования.

(Станок для гибки арматуры/станок для резки арматуры)

Заказ №________                                   _ от _____                                            201_г

Дилер _______________________________________________________ ______

Владелец  оборудования ____________________________________________

Наименование, модель, номер оборудования ____________________________

Время в эксплуатации ______________________________________________

Характер неисправности со слов заказчика _____________________________

________________________________________________________________

Станок 						Результат осмотра

| Компания-производитель гарантирует отсутствие дефектов в поставленном оборудовании. Претензии по качеству нашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием производственных дефектов изготовителя. 1 | Внешний вид станка | Чистый | В бетоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Внешние повреждения кожуха приводных ремней | Да | Нет |
| 3 | Состояние приводных ремней | Рабочее | Не рабочее |
| 4 | Повреждение питающего кабеля | Да | Нет |
| 5 | Состояние электродвигателя | Рабочее | Не рабочее |
| 6 | Состояние УЗО | Рабочее | Не рабочее |
| 7 | Повреждение шкива электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 8 | Состояние ножей | Рабочее | Не рабочее |
| 9 | Повреждение рукоятки пуска подвижного ножа | Да | Отсутствует |
| 10 | Уровень масла в корпусе станка | В норме | Отсутствует |
| 11 | Состояние маховика | Рабочее | Не рабочее |
| 12 | Повреждение сальника приводного вала | Да | Отсутствует |
| 13 | Состояние подшипников передач | Рабочее | Не рабочее/ заклинены |
| 14 | Состояние упора зацепного механизма | Рабочее | Не рабочее |
| 15 | Повреждение площадки крепления электродвигателя | Да | Отсутствует |
| 16 | Посторонние шумы из редуктора | Да | Отсутствует |
| 17 | Состояние герметизации крышек подшипников | Рабочее | Не рабочее |
| 18 | Состояние масла в станке | Нормальное | Отработанное |

- При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время выполнения ремонтных работ.

- Гарантия не распространяется на расходные части и на электрооборудование.

- Техника для гарантийного ремонта принимается только в чистом виде. При поступлении в сервисный центр в наличии должны быть все комплектующие.

- Гарантия не распространяется на неисправность изделия, возникшую в результате:

-Перегрузки изделия, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

-Несоблюдения пользователем  предписаний  инструкции по эксплуатации.

-Механического повреждения, вызванного внешним воздействием.

-Применением изделия не по назначению.

-Использования расходных материалов, запчастей не рекомендованных или не одобренных производителем.

- Гарантия не распространяется

-На оборудование, подвергшееся вскрытию, в случае отсутствия пломб

-В случае ремонта вне уполномоченной сервисной мастерской.

-На изделие без или со стертым измененным/нечитаемым заводским номером

-При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона.

- Претензии принимаются только при наличии акта рекламации (или заверения, если покупатель является частным лицом  с указанием неисправности. Все требования покупателя должны быть оформлены письменно и закреплены подписью руководителя и печатью организации.

- Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами покупателя.

- В случае неисправности следует обращаться к компании продавцу.

Не предусмотрена ответственность за любые прямые и косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб. Компания-производитель предупреждает своих клиентов, что в случае предоставления недостоверных, заведомо ложных сведений, подделки документов, злоупотребления доверием, введения в заблуждение клиент может быть привлечен к уголовной, административной или гражданской ответственности согласно законодательству РФ.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском изделия в эксплуатацию, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращения гарантийных обязательств перед покупателем.

Подпись представителя поставщика______________________		М.П.

13																			 		2

1. Назначение и особенности.

Станок  для резки арматуры предназначен для обработки арматуры, а также обычной углеродной стали, горячекатанных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Данные станки применяются в строительстве, в производстве железобетонных конструкций. Станки производства компании «ВПК Механизация»  обладают следующими особенностями:

- Компактность и малый вес, высокое качество и надежность.

- Минимальное техническое обслуживание.

- Возможность эксплуатации при низких температурах

- Благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%.

- 2. Технические характеристики.

Модель режущей машины, её название, номер, дата выпуска можно посмотреть на таблице, расположенной на корпусе.

Таблица №1 Технические характеристики режущих машин.

| Модель. | Мощность. (При380В 50Гц) кВт | Частота хода ножа 1/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A-¦ (А240) |  |  | A-¦¦¦ (А400) |  |  | А-500С |  |  | Ат500 |  |  |
|  |  |  | Кол-во прутков при единовременной резке, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р40 | 3 | 32 | 40 | 20 | 13 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
| Р45 | 43 | 48 | 42 | 21 | 14 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 |
| Р50 | 4 | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 14 | 40 | 26 | 16 |

Таблица №2 Масса и размеры режущих машин.

| Модель | Длина*Ширина*Высота мм | Вес кг |
| --- | --- | --- |
| Р40 | 119*68*45 | 390 |
| Р45 | 110*105*50 | 510 |
| Р50 | 149*74*62 | 550 |

- 3. Описание конструкции

Защитный

кожух

Кожух

редуктора

Подвижный

нож

Отверстие для

смазки ползуна

Корпус

Рым болт

Защитная

крышка

Стационарный

нож

Зона резки

рис. 1 Общий вид станка.

Двигатель, через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижным ножом посредством шатуна. Таким образом реализуется возвратно-поступательное движение ножа, и ,соответственно, резка арматуры. Кинематическая схема станка дана ниже.

3																			 		12

- Свидетельство о приемке.

Станок для резки арматурной стали    _______

Дата выпуска ________________ 					М.П.

Заводской N ___________

Соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Настоящий документ подтверждает, что в момент отгрузки станка его механизмы исправны, вместе со станком поставляется инструкция по эксплуатации. Дополнительная информация (схемы и чертежи) предоставляются по запросу. В случае несоблюдения настоящей инструкции производитель не несет ответственности за нарушения в работе станка. Несоблюдение правил эксплуатации  станка, описанных в инструкции по эксплуатации, рекомендаций,  может привести к:

- Неисправной работе;

- Повреждениям оборудования;

- Аннулированию гарантии.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.

Для заказа запасных деталей всегда указывайте: модель; серийный номер станка. После окончания гарантии наша фирма предлагает пройти полную диагностику станка в сервисном центре.

При обращении в сервисный центр во время и после гарантийного срока эксплуатации, необходимо предоставить верно заполненный акт рекламации (образец см. в пункте 11). Верно заполненный акт рекламации поможет в кратчайшие сроки установить причину неисправности и сократить время ремонта оборудования.

Уважаемые клиенты, мы заботимся о Вас, и хотим , чтобы Вы всегда принимали участие в нашем производстве.  Присылайте  Ваши советы по модернизации нашего оборудования на e-mail: mail@sms38.ru

Артикул: Станок для резки арматурной стали ______________________________

Заводской номер изделия: _____________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №______  от   «______»_______________________201_г

Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

При обнаружении каких-либо дефектов и неисправностей, необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования. Перечень наиболее вероятных неисправностей приведен в нижеследующей таблице. При возникновении прочих неполадок или неисправностей, которые не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

Возможные неполадки и их устранение.

| Неисправность. | Причина неисправности. | Устранение неполадки. |
| --- | --- | --- |
| Течь масла. | Негерметичность глазка контроля уровня масла. | Загерметизировать глазок. |
|  | Негерметичность пробки сливного отверстия. | Открутить, загерметизировать и плотно закрутить сливную пробку. |
|  | Поврежедние /негерметичность текстолитовой проставки подвижного ножа. | Замените проставку. |
|  | Негерметичность сальника приводного вала | По согласованию с сервисным центром замените сальник. |
| Раздаются нехарактерные звуки. | Недостаток, выработка масла, засорение редуктора. | Проверьте уровень масла, при необходимости долейте. |
| Арматура не режется. | Недостаточное напряжение питания | Проверьте напряжение питания. |
|  | Режущая кромка пришла в негодное состояние | Поменяйте режущую кромку ножа или сам нож |
|  | Ослабление натяжения приводного ремня. | Заново натяните или замените приводной ремень. Натяжение ремня регулируется при помощи болта крепления электродвигателя, на боковой стенке корпуса. |

11																			 		4

Двигатель

Клиновый ремень

Маховик

Коленчатый вал

Ручка привода ножа

Подвижный нож

Стационарный нож

рис. 2 Кинематическая схема

Ручка привода ножа	    Ремни	Коробка управления двигателем	Двигатель

Глазок  контроля уровня масла  		  Маховик	Выключатель

Педаль привода ножа         Болты регулировки натяжения ремня

- 4. Установка и подготовка к использованию.

Важные замечания.

- Перед началом работы со станком внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Станок предназначен для резки арматуры, использование не по назначению запрещается.

- К работе со станком допускается только квалифицированный персонал, детально ознакомившийся с настоящей инструкцией.

4.1 Монтаж.

- Перед началом монтажа или транспортировки необходимо провести визуальный осмотр и убедиться в отсутствии повреждений.

- Грузоподъемность опорной площадки должна соответствовать весу станка. Опорная площадка должна быть горизонтальной.

- Рекомендуется подъём передней части станка (зона резки) на высоту не менее 30 мм, но не более чем на 100 мм, во избежание попадания масла в подвижный нож.

- Запрещается удалять колесную ось.

- Размеры площадки должны соответствовать размерам станка и загружаемому для обработки материалу.

- Площадка должна быть защищена от атмосферных воздействий (дождь, снег). Рекомендуется использовать навес.

- Стандартная допустимая рабочая температура: от  -10°C до +40°C. При температуре ниже          -10°C масло, перед пуском, необходимо подогреть до +5°C.

- Станок должен быть надежно закреплен на площадке.

4.2 Подключение питания.

Перед подключением станка к сети электропитания, убедитесь, что данные, приведенные на таблице двигателя, соответствуют показателям сети электропитания. Подключение должно проводиться только квалифицированным электриком. В целях безопасности станок должен быть заземлен.

рис. 5 Принципиальная электрическая схема

5																			 		10

8.1 Смазка.

Первая замена смазки производится через 80 часов после начала использования. После этого замена производится один раз в год. Также рекомендуется заменять масло при работе в зимний период.

| Марка | Температура воздуха до 10 | Температура воздуха до 20 | Температура воздуха выше 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL OIL | EP 320 | EP 460 | EP 680 |
| MOBIL | MOBIL GEAR 632 | MOBIL GEAR 634 | MOBIL GEAR 636 |
| ESSO | SPARTAN EP 320 | SPARTAN EP 460 | SPARTAN EP 680 |
| SHELL | OMALA 320 | OMALA 460 | OMALA 680 |
| AGIP | BLAS1A 320 | BLAS1A 460 | BLAS1A 680 |
| Отечественное | ИТД 150 | ИТД 220 | ИТД 320 |

| Модель | Р40 | Р45 | Р50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло Л | 6 | 8 | 9 |

  - Замена ножей.

Для демонтажа и замены ножей необходимо, чтобы они вышли наружу:

- Остановите машину.

- Вручную, вращая маховик, выведите подвижный нож наружу

- Отключите машину от системы питания.

- Снимите винты крепления и снимите нож, как на стационарной, так и на подвижной стороне, используя для этого специальный ключ, входящий в состав поставки.

- Очистите ножи от заусенцев, наличие заусенцев приводит к неверному зазору, и разбалтыванию болтов, в процессе эксплуатации.

- Установите ножи выбрав новую режущую кромку.

  - Возможные неисправности.

Основными причинами поломки являются:

- Резка арматуры, не соответствующего диаметра или класса, перегрузка станка.

- Эксплуатация

- Эксплуатация станка в ненадлежащих условиях. Засорение песком, окалиной, стружками, или попадание влаги.

- Эксплуатация станка с незначительными повреждениями.

- Если оборудование не используется в течение длительного времени, его следует поместить на склад или под навес, и тщательно следить за тем, чтобы там не было сырости и влаги.

- Используйте трос или цепи грузоподъемностью, соответствующие модели, и пользуйтесь крюками в предусмотренных отверстиях или на предусмотренных рым – болтах, в зависимости от заказанной модели.

- Пользуйтесь колесами только для перемещения на небольшие расстояния и для размещения на горизонтальной и ровной поверхности.

- 8. Обслуживание и диагностика.

Станок должен находиться в сухом, чистом месте. Попадание песка и влаги в станок ведет к преждевременному выходу его из строя. Также необходимо периодически проводить ТО.

По окончании рабочего дня, проведите ежедневное ТО.

- Уберите арматуру и все приспособления с рабочего места.

- Очистите рабочее место от окалины, опилок и прочего мусора, продуйте сжатым воздухом.

- Добавьте (зашприцуйте) смазку в отверстие для смазки ползуна.

- Проверьте затяжку болтов на ножах, состояние режущих кромок, а также зазор между режущими кромками.

- Если станок находится под открытым небом, укройте его водонепроницаемым полотном.

Каждую неделю проводите еженедельное ТО.

- Проверьте уровень масла. Также осмотрите снаружи и внутри станок на предмет течей масла.

- Проверьте натяжение ремней. При необходимости приподнимите крышку крепления двигателя при помощи регулировочных болтов.

- Во время длительных пауз в эксплуатации оборудования необходимо поместить станок в сухое, хорошо проветриваемое место во избежание коррозии.

9																			 		6

4.3 Пробный запуск.

Перед началом эксплуатации следует провести тщательную проверку станка, а также ознакомиться со способом эксплуатации и с техникой безопасности. Начинать работу следует после пробного запуска.

- Убедитесь, что все инструменты находятся в полной комплектации, все болтовые соединения надежно затянуты, отсутствуют течи масла. Система электропитания подключена, заземление обеспечено.

- Во избежание несчастных случаев запрещено снимать защитные кожухи или производить наладку оборудования во время его работы.

- Проверьте уровень масла. Масло должно быть на 2/3 глазка.

- Проверьте, надежно ли закреплены оба ножа. Промежуток между режущими кромками должен быть отрегулирован в значении 0.05-0.5 мм, в зависимости от характеристик стальной арматуры.

После подключения питания и проверки состояния проведите пробный запуск станка.

- Запуск станка производится переводом в верхнее положение выключателей на коробке управления электродвигателем.

- При запуске проверьте  направление вращения маховика, оно должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на кожухе маховика.

- В случае несоответствия направления вращения, измените фазы двигателя, эксплуатация станка с неверно выставленными фазами запрещена.

- Запустите станок без нагрузки, дайте ему поработать десять минут, при обнаружении отклонений от нормы необходимо выключить станок и провести его проверку на наличие неисправностей.

- 5. Эксплуатация.

Общие рекомендации при резке:

- Арматуру необходимо отрезать по нижней части режущей кромки.

- При каждом запуске проверяйте направление вращение маховика. Оно должно совпадать со стрелками на кожухе.

- Во время работы следите за тем, чтобы болты на ноже не выкручивались. Следите, чтобы расстояние между режущими кромками составляло 0.05 ~ 0.5 мм.

- Регулярно проверяйте, не затупился ли нож, режущую кромку необходимо своевременно заменять на новую. Можно использовать 4 (на некоторых моделях 2) кромки ножа или менять нож.

Отрегулировать упор

Эксплуатация:

- Запустите станок.

- Установите арматуру между ножами.

- Отрегулируйте упор таким образом, чтобы арматура оставалась перпендикулярно ножам.

- Нажмите педаль или потяните рычаг. Произойдет резка арматуры.

Отпустите рычаг/педаль. Пока педаль/рычаг находятся в нажатом положении, нож будет двигаться непрерывно.

Прижать к неподвижному ножу

7																			 		8

- 6. Техника безопасности.

- Не перегружайте станок. Не пытайтесь резать арматуру, характеристики которой превышают возможности станка.

- Запрещается эксплуатация станка с любыми неисправностями.

- Нахождение людей и посторонних предметов, в зоне резки категорически запрещено.

- Для резания нескольких арматурных стержней не пользуйтесь руками. Пользуйтесь специальным захватом или другим подходящим инструментом для удержания.

- Запрещается трогать руками режущие устройства.

- Запрещается снимать защитные кожухи и производить настройку оборудования во время его работы.

- Регулярно проверяйте затяжку болтов на ноже, а также состояние режущей кромки.

- Пользуйтесь перчатками при перемещении арматуры для защиты кожи рук от ссадин и порезов при контакте с поверхностью арматуры.

- Пользуйтесь защитной обувью для защиты ног от раздавливания при падении тяжелой арматуры.

- Ниже приведены некоторые примеры личных вещей и видов одежды, которые НЕ ПОДХОДЯТ для работы на станке и могут создать угрозу ранения или защемления: длинные волосы, платья с длинными рукавами, личные медальоны или ювелирные украшения, длинные рабочие фартуки, и т.п.

ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕТ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И ТРАВМАМ, А ТАКЖЕ СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ СТАНКА.

- 7. Транспортировка и хранение.

Все открытые части станка необходимо смазать антикоррозийными веществами соответствующего стандарта. Проверьте, чтобы ремни были ослаблены. После этого можно осуществлять упаковку. Во избежание повреждений оборудование должно быть надежно закреплено в ящиках для транспортировки.